- 附表一：

被征收房屋建筑等级分类及补偿单价表

（县城规划区外）

| 类 别 | 等 级 | 主 要 特 征 |  |  |  | 补偿单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结 构 | 楼地面、顶棚、墙面装修 | 门 窗 | 设备 | 元/㎡ |
| 钢 筋 砼 结 构 | 一 | 框架结构,满堂或桩基础,钢筋砼楼屋盖,砖或多孔砖墙,砼板架空隔热层 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级水泥砂浆粉刷,外墙混合砂浆喷塑或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆或部分铝合窗 | 水卫电 照齐全 | 900 |
|  | 二 | 框架结构,带形基础,钢筋砼楼、屋盖,砖或多孔砖墙,砼板架空隔热层 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆或部分铝合窗 | 水卫电 照齐全 | 850 |
| 砖 混 石 混 结 构 | 一 | 内外墙厚24CM,钢筋砼地圈梁, 钢筋砼条形基础,钢筋砼楼、屋盖，砼板架空隔热层，有构造柱 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆或部分铝合窗 | 水卫电 照齐全 | 800 |
|  | 二 | 内外墙厚18～24CM，钢筋砼地圈梁,毛条石基础, 钢筋砼楼屋盖,砼板架空隔热层，有构造柱 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆或部分铝合窗 | 水卫电 照齐全 | 750 |
|  | 三 | 内外墙18CM及以下，毛条石基础，钢筋砼楼屋盖 | 水泥砂浆楼、地面、内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆或部分铝合窗 | 水卫电 照齐全 | 700 |
| 砖木 结构 | 一 | 37CM墙承重,毛条石基础,普通人字形屋架,木瓦屋面,木基层,木楼层 | 杉木楼板,水泥砂浆地面,薄板吊顶,内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷或贴面砖 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆 | 水卫电 照齐全 | 680 |
|  | 二 | 山墙厚24CM或24CM以下,山墙搁檀,毛条石基础,木瓦屋面,木基层 | 杉木楼板,水泥砂浆地面,薄板吊顶,内墙中级抹灰,外墙水泥砂浆粉刷 | 普通镶板门玻璃窗全部油漆 | 水卫电 照齐全 | 640 |
| 土 木 结 构 | 一 | 旧式(五或七落柱)排架扇,木瓦屋面,木基层,条石架井柱基,板壁、部分抹灰假墙 | 木地板,房厅(斗底砖)三合土地面(前后廊石板),薄板吊顶,柴泥麻筋灰粉刷 | 旧式板门扇、玻璃窗 | 水卫电 照齐全 | 660 |
|  | 二 | 旧式排架扇、八子落柱,磉石柱基,木瓦屋面,木基层,部分抹灰假墙 | 房厅堂(斗底砖)三合土地面,柴泥麻筋灰粉刷 | 板门扇、玻璃窗 | 水卫电 照齐全 | 620 |
|  | 三 | 旧式单披排架扇(八子落柱)磉石柱基,木瓦屋面,木基层,部分夯土墙围护 | 三合土地面,柴泥麻筋灰粉刷 | 板门扇、玻璃窗 | 水卫电 照齐全 | 580 |

- 附表二：

征收房屋成新率评定标准（县城规划区外）

| 房屋 标准 | 建筑年限 | 成新率（%） | 基本评定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完好房 | 3年以内 | 100 | 结构构件完好，装修和设备完好，齐全完整，管道畅通，现状良好，使用下沉或虽个别分项有轻微损坏，但一般经过小修就能修复。 |
|  | 4-14 | 95-98 |  |
|  | 15-20 | 90-94 |  |
| 基本完好房 |  | 85 | 结构基本完好，少量构部件有轻微损坏，装修基本完好，油漆缺乏保养，设备、管道现状基本良好，能下沉使用经过一般性的维修能恢复的。 |
| 一般损坏房 |  | 70 | 结构一般性破坏，部分构件有损坏或变形，屋面局部漏雨，装修局部有破损，油漆老化，设备、管道不够畅通，水卫、电照管线、器具和零件有部分老化、损坏或残缺，需要进行中修或局部大修更换部分部件。 |
| 严重损坏房 |  | 50 | 房屋年久失修，结构有明显变形或损坏，屋面严重漏雨，装修严重变形、破损，油漆老化见底，设备陈旧不齐全，管道严重堵塞，水卫、电照管线、器具和零部件残缺及严重损坏，需进行大修或翻修、改建。 |
| 危险房 |  | 40 | 承重构件已属危险构件，结构丧失稳定及承载能力，随时有倒塌可能，不能确保住用安全。 |

- 附表三：

房屋附属物及其它构筑物补偿标准（县城规划区外）单位： 元

| 项 目 | 种 类 | 计量单位 | 单 价 | 说 明 | 项 目 | 种 类 | 计量单位 | 单 价 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水井 | 砖、石 | 每米 | 300 |  | 鸡舍 | 大 | 个 | 35 |  |
|  | 水泥环 | 每米 | 280 |  |  | 小 | 个 | 15 |  |
|  | 机井 | 每口 | 450 |  | 沼气池 | 达标 | 立方米 | 1200 |  |
| 风楼 | 砖混 | 平方米 | 200 |  |  | 不达标 | 立方米 | 600 |  |
|  | 砖木 | 平方米 | 120 |  | 水池 | 大 | 个 | 100 |  |
| 围墙 | 砖、石 | 立方米 | 80 |  |  | 小 | 个 | 50 |  |
|  | 土 | 立方米 | 30 |  | 其他 | 有线电视移机 | 部 | 100 |  |
| 挡墙 | 砖石 | 立方米 | 80 |  |  | 空调移机 | 部 | 100 |  |
| 厕所 | 砖混 | 平方米 | 200 |  |  | 电话宽带移机 | 部 | 58 |  |
|  | 砖木 | 平方米 | 150 |  |  | 挂靠电表箱迁移 | 个 | 300 |  |
|  | 土木 | 平方米 | 80 |  |  | 不锈钢水塔迁移 | 个 | 200 |  |
| 鱼池 | 石 | 亩 | 500 |  | 猪舍 | 土木 | 平方米 | 20 |  |
|  | 土 | 亩 | 300 |  |  | 砖木 | 平方米 | 30 |  |
| 庭埕 | 石板 | 平方米 | 30 |  | 临时搭盖 | 砖墙、砼板 | 平方米 | 200 |  |
|  | 砖 | 平方米 | 25 |  |  | 砖土墙、彩板或木瓦 | 平方米 | 150 |  |
|  | 水泥 | 平方米 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三合土 | 平方米 | 10 |  |  | 油毡、石棉瓦 | 平方米 | 100 |  |
| 水塔 | 砖、石 | 立方米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 太阳能热水器迁移 | 个 | 500 |  |